# 5 критических ошибок при печати Data Matrix, из-за которых ваш товар не примут в магазине

Приветствуем!

Вы читаете этот чек-лист, потому что понимаете: в работе с системой «Честный ЗНАК» нет места для экспериментов.

Нечитаемый код Data Matrix — это не просто испорченная этикетка. Это риск массового возврата партии от ритейлера, штрафы со стороны контролирующих органов, сорванные сроки поставок и замороженные оборотные средства.

Технологи ООО «Типография РОСТ» проанализировали сотни макетов и собрали 5 самых частых ошибок при интеграции кодов маркировки. Проверьте свою упаковку прямо сейчас!

### Ошибка №1. Игнорирование «свободной зоны» (Quiet Zone)

Самая частая ошибка дизайнеров — попытка сэкономить место и «втиснуть» код вплотную к рамкам, тексту или цветным плашкам.

Кассовый сканер распознает Data Matrix по контрастным границам. Если рядом с кодом есть графический «мусор», сканер просто не поймет, где начинается маркировка.

- Как правильно: Вокруг кода со всех четырех сторон обязательно должна быть чистая светлая область. По стандарту она составляет не менее 1 модуля (одного черного квадратика внутри кода), но мы рекомендуем оставлять от 2 мм свободного пространства.

### Ошибка №2. Неправильный контраст и отсутствие «белил»

Код Data Matrix отлично считывается, когда он черный на белом фоне. Но производители часто печатают коды прямо на прозрачной пленке, голографической бумаге или цветном фоне упаковки (например, черным по красному).

Из-за бликов материала или недостатка контраста сканер на кассе выдаст ошибку.

- Как правильно: Если у вас прозрачная, темная или металлизированная этикетка, под код Data Matrix обязательно должна наноситься глухая белая подложка (кроющие белила).

### Ошибка №3. Расположение кода в зоне деформации

Эта ошибка особенно критична для термоусадочных этикеток (shrink-sleeve) и мягких упаковок. Если разместить квадратный код на сужающемся горлышке бутылки или на сгибе пакета, при усадке или транспортировке он исказится, превратившись в прямоугольник или ромб. Алгоритм сканера не сможет его расшифровать.

- Как правильно: Располагайте Data Matrix только на ровных, цилиндрических или плоских частях тары, где деформация материала при упаковке стремится к нулю.

### Ошибка №4. Слияние пикселей (растискивание) из-за дешевого оборудования

Многие пытаются печатать коды на складе с помощью недорогих термотрансферных принтеров. При низком разрешении печати или неправильном нагреве термоголовки, микроскопические точки кода «расплываются» и сливаются друг с другом. Вместо четкой шахматной клетки получается сплошное черное пятно.

- Как правильно: По международному стандарту ISO 15415 класс качества кода должен быть не ниже 1.5 (С). Такую четкость с гарантией выдает только профессиональное типографское оборудование (флексографские и цифровые машины высокого разрешения).

### Ошибка №5. Выборочный ручной контроль вместо 100% автоматики

Представьте: вы напечатали тираж в 100 000 этикеток. Кладовщик проверил смартфоном 5 кодов из рулона — они считались. А что с остальными 99 995 кодами? Если в середине рулона дрогнула печатная голова или попала пыль, часть партии уйдет в брак, и вы узнаете об этом только от разъяренного товароведа в супермаркете.

- Как правильно: Тираж должен проходить 100% машинную верификацию. В Типографии РОСТ на перемоточном оборудовании установлены инспекционные камеры (системы машинного зрения). Они считывают каждый напечатанный код на огромной скорости и автоматически останавливают машину для вырезки брака, если качество кода падает ниже класса С.

### Как навсегда забыть о проблемах с маркировкой?

Замените ручную оклейку товаров на типографское нанесение кодов.

В Типографии РОСТ мы сами интегрируем коды в дизайн вашей этикетки с учетом всех технологических требований.

Вы получаете:

- Красивую этикетку без лишних «наклеек».

- Готовые рулоны, которые сразу идут на автоматическую линию этикетирования.

- 100% гарантию считываемости каждого кода.

Нужна надежная этикетка, которая пройдет любой контроль?

Давайте рассчитаем стоимость вашего тиража:

📞 8 (800) 700-60-99 (бесплатно по РФ)

📞 +7 (831) 220-50-31

✉️ rost@rost.nnov.ru 🌐 pressrost.ru 📍 г. Нижний Новгород, ул. Памирская, 11, лит. В (ООО «Типография РОСТ»)

Типография РОСТ — инновационная печать этикеток полного цикла.